NEST X使用文档

# 概述

NEST系列控制器提供网页版部署软件和API开发接口。用户通过部署软件建图、设置路径点、路径和任务。部署完成后可以通过API获取部署数据，并对机器人进行控制。

# 1.  API

## 1.1 机器人控制

### 1.1.1 控制盒心跳

协议： TCP/IP

地址：<ip>:9999

注：上电几秒后就能收到控制盒心跳，断电即停止

代码示例

Python import socket def receive_heartbeat(server_ip, port): with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock: sock.connect((server_ip, port)) print("Connected to server. Listening for heartbeats...") try: while True: data = sock.recv(1024) if not data: break print("Heartbeat received") except Exception as e: print(f"Error: {e}") if __name__ == "__main__": receive_heartbeat('192.168.12.1', 9999)

### 1.1.2 Endpoints

#### 获取机器人数据

协议：websocket

地址：ws://<api base url>:1234/robot_data

注：服务器向客户端发送机器人数据，频率10HZ

数据返回样本

JSON { "fsm": "idle", #机器人状态，分别为：idle（空闲）、moving（运动中）、succeeded（成功）、failed（失败）、canceled（取消） "pose": { "orientation": { #四元数表达机器人朝向 "w": 1.0, "x": 0.0, "y": 0.0, "z": -0.0 }, "position": { #机器人坐标 单位：米 "x": 0.01, "y": 0.2, "z": 0.0 }, "pyr": { #欧拉角表达机器人朝向 单位：弧度 "pitch": 0.0, "roll": 0.0, "yaw": 0.0 } }, "speed": { "linear": 0.2, #线速度 单位：米/秒 "angular": 0.0 #角速度 单位：弧度/秒 }, "nav_collision": <Bool> #导航冲突 "localization_error": <Bool> #定位丢失 "localization_quality": <int>, #定位质量，最高100 "actuator_command_a": <int>,#执行器a指令，0为无指令 "current_task_uid": <String>, #当前任务的uid，无任务时为None "current_wp_uid": <string>, #当前路径点uid， 初始值-1 "system_on": <bool>, #系统是否运行 "imu_on": <bool>, #惯导是否连接 "battery_on": <bool>, #电池是否连接 "plc_on": <bool>, #plc是否连接 "wheel_odom_on": <bool>, # 轮式里程是否连接 "lidar_on": <bool>, #激光雷达是否连接 "cm": <int> #避障区域触发， 0：无触发 1：停止区域 4：限速区域 }

有限状态机图示

机器人坐标系

Python 客户端

Python import asyncio import websockets async def connect_to_robot_data(): uri = "ws://192.168.12.1:1234/robot_data" try: async with websockets.connect(uri) as websocket: print("Connected to WebSocket server") # Continuously receive messages from the server while True: message = await websocket.recv() print(f"Received message: {message}") except websockets.exceptions.ConnectionClosed as e: print(f"Connection closed: {e}") except Exception as e: print(f"An error occurred: {e}") # Run the client if __name__ == "__main__": asyncio.run(connect_to_robot_data())

C# websocket客户端

C# using System; using System.Net.WebSockets; using System.Text; using System.Threading; using System.Threading.Tasks; public class WebSocketClient { private const int ReceiveBufferSize = 1024; private static ClientWebSocket _webSocket; public static async Task Connect(string url) { _webSocket = new ClientWebSocket(); await _webSocket.ConnectAsync(new Uri(url), CancellationToken.None); Console.WriteLine("Connected to WebSocket server."); await Task.WhenAll(Receive(), Send()); } private static async Task Receive() { var buffer = new byte[ReceiveBufferSize]; while (_webSocket.State == WebSocketState.Open) { var result = await _webSocket.ReceiveAsync(new ArraySegment<byte>(buffer), CancellationToken.None); if (result.MessageType == WebSocketMessageType.Text) { var message = Encoding.UTF8.GetString(buffer, 0, result.Count); Console.WriteLine("Received message: " + message); } else if (result.MessageType == WebSocketMessageType.Close) { await _webSocket.CloseAsync(WebSocketCloseStatus.NormalClosure, string.Empty, CancellationToken.None); Console.WriteLine("WebSocket connection closed."); } } } private static async Task Send() { while (_webSocket.State == WebSocketState.Open) { var message = Console.ReadLine(); var buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(message); await _webSocket.SendAsync(new ArraySegment<byte>(buffer), WebSocketMessageType.Text, true, CancellationToken.None); } } public static async Task Main() { var url = "wss://example.com/websocket"; // Replace with the WebSocket server URL await Connect(url); } }

例子

JSON { "fsm": "idle", "localization_error": false, "nav_collision": true, "pose": { "orientation": { "w": 1.0, "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0 }, "position": { "x": -0.0, "y": 0.0, "z": 0.0 }, "pyr": { "pitch": 0.0, "roll": 0.0, "yaw": 0.014024275804554717 } }, "speed": { "angular": 0.000941744498906359, "linear": -6.5778090507545746e-12 } }

#### 获取路径

协议：websocket

地址：ws://<api base url>:1234/path_plan

注：服务器向客户端发送机器人数据，频率1HZ

数据返回样本

#### 速度控制

协议：websocket

地址：ws://<api base url>:1234/velocity_control

注：客户端向服务器发送速度指令，建议频率10HZ到20HZ

发送数据

JSON { "linear": <float>, #x方向线速度 "linear_y": <float>, #y方向线速度 "angular": <float> #角速度 }

#### 设置任务ID

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:1234/set_task_id

请求体

JSON { "task_uid": <string> #无任务时设置task_uid = '' }

#### 机器人直线行走与原地旋转

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:1234/motion_control

注：只有当状态处于idle时使用

请求体

JSON { "direction": <int> #1 向前；2 向后； 3 向左； 4 向右 "distance": <float> # 行走距离，单位：米（直行），rad（旋转） "speed": <float> #直行运动时设置， 单位： 米/秒 }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 机器人前往位置点

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:1234/go_to

注：只有当状态处于idle时使用

请求体

JSON { "pose": { "position": { "x": 2.0, "y": 1.0 }, "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0 }， "pyr": { #欧拉角表达机器人朝向 单位：弧度 "pitch": 0.0, "roll": 0.0, "yaw": 0.0 #theta } }， "use_pyr": <bool> #使用欧拉角：True，使用四元数：False "precision_xy": <float> #到点xy精度 0.05 "precision_yaw": <float> #到点朝向精度 0.05 "is_reverse": <bool> #是否倒车 False "nav_type": <string> #导航方式： auto：自主导航； manually：手动规划 auto "task_id": <string> #任务名称，可不给 "deploy_id": <string> #部署id,使用手动规划路径时使用 "inflation_radius": <float> #障碍物膨胀率 1.0 }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

例子

JSON { "pose": { "position":{ "x": -5.0, "y": 1.0 }, "orientation": { "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 0.0, "w": 1.0 }， "pyr":{ "pitch": 0.0, "roll": 0.0, "yaw": 0.0 } }, "use_pyr": true, "is_precise": true, "is_reverse": true, "nav_type": "auto" }

#### 机器人前往多位置点

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:1234/execute_task

注：只有当状态处于idle时使用

请求体

JSON { "task_uid": <string> #任务id，用户自定义 "is_repeat": <bool> #是否循环执行此任务 "wps": [ { "pose": { "position": { "x": <float>, "y": <float> }, "orientation": { "x": <float>, "y": <float>, "z": <float>, "w": <float> }， }， "is_dest": <bool> , #是否是终点， False代表途径点 "nav_type": <string>, #导航方式：auto自主导航 manually固定路线导航 "actions": [], #留空 "precise_xy": <float>, #到点坐标精度 "precise_rad": <float>, #到点朝向精度 "is_reverse": <bool>, #时候倒车行驶 "inflation_radius": <float>, #膨胀半径，设置1.1 "map": <string> #当前地图名称, "uid": <string> } ] }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 取消当前任务

协议：HTTP

地址：GET http://<ip>:1234/cancel_task

注：只有当状态处于moving时使用

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 确认机器人状态

协议：HTTP

地址：GET http://<ip>:5000/deploy/confirmStatus

注：只有当状态处于succeeded、failed或canceled时使用

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 设置举升电机高度

协议：HTTP

地址：POST http://<ip>:1234/set_lift_height

请求体

Plain Text { "height": <int> #单位：毫米 }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 机器人重定位

协议：HTTP

地址：POST http://<ip>:1234/set_pose

请求体

JSON { "use_pyr": true, # 使用欧拉角 "position": { "x": <float>, "y": <float> }, "orientation": { "z": <float>, "w": <float> }, "pyr": { "yaw": <float> #"use_pyr"为true时使用 } "use_absolute": <bool> #是否使用绝对定位 }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

## 1.2 程序

### 1.2.1 API Base Url

HTTP 192.168.8.110

### 1.2.2 安全验证

Tbc

### 1.2.3 Endpoints

#### 启动建图程序

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/mapping/<int:map_resolution>/<string:robot_model>

注：

map_resolution: 地图分辨率 目前支持2cm和5cm

robot_model: 机器人运动模型 目前支持diff（差速）和ackermann（阿克曼）

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误；3 产品未激活 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 启动导航程序

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/navigation/<int:map_id>/<string:robot_model>

注：

map_id: 地图ID

robot_model: 机器人运动模型 目前支持diff（差速）和ackermann（阿克曼）

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误；3 产品未激活 "message": <string> #code 1时才有message }

k

#### 关闭程序

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/stopAndRemoveProgram

注：关闭建图程序或导航程序

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 程序是否启动

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/isRunning

注：查看程序是否启动

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> # mapping建图 navigation 导航 }

#### 获取当前运行地图

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/deploy/getCurrentMap

注：返回地图名称，使用前先判断程序是否启动

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": { "name": <string>, "id": <int> } }

## 1.3 地图与部署

### 1.3.1 API Base Url

HTTP 192.168.8.110:5000

### 1.3.2 安全验证

Tbc

### 1.3.3 Endpoints

#### 获取地图列表

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>/deploy/getMaps

响应

JSON { "code":0, "data":[ {"id":<int:map_id>,"name":<string:map_name>} ] }

例子

JSON { "code": 0, "data": [ { "id": 1, "name": "test1" }, { "id": 2, "name": "test2" }, { "id": 3, "name": "测试" } ] }

#### 建图时获取地图数据

Tbc

#### 执行任务

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>/deploy/executeTask

请求

JSON { "uid": <string> #任务的uid， "repeat": <bool> #是否重复 "do_reverse": <bool> #是否倒过来执行任务中的路径点 "use_path_map": false }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 获取行为（Action）列表

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/deploy/getAllActions

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "data": [{"id": <int>, "name": <string>}] }

#### 执行行为（Action）

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/deploy/executeAction/<int:action_id>

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 导航时获取地图数据与相应部署

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>/deploy/getMapDataWithDetailRos/<int:map_id>

注：只在成功启动导航程序后使用，返回当前地图数据和响应的部署数据，包括路径点、路径和任务

说明

一张地图可设置多种路径、路径点部署，一个部署可设置多种任务。 一个任务包含了机器人到哪儿去（路径点）、怎么去（导航方式：自主规划路线还是预设置路线）以及到了做什么（行为：如叉臂升降、播放音乐等）。所以在一个任务数据中，包含了一个或多个路径点（已经在地图上部署），这是机器人在这个任务中要去的地方。每个路径点包含导航方式、是否精准导航、是否倒车行走和行为等信息。

响应

JSON { "code": 0, "data": { "id": <int> #地图id "deployment": [ #部署数据 ], "data": { #地图数据 "data": [<int>], #地图像素信息 0 白色， 100 黑色， 其他为灰色 "info": { "height": <int>, #地图图片高度 "width": <int>, #地图图片宽度 "resolution": <float>, #地图分辨率 每格像素代表的长度 "origin":{ "position": { "x": <float>, "y": <float>, "z": <float> }, "orientaion": { "x": <float>, "y": <float>, "z": <float>, "w": <float> } } } } } }

例子

[mapWithDetails.json]

#### 导航时更换地图

协议：HTTP

地址：POST http://<ip>:5000/deploy/changeMap

请求

JSON { "map_id": <int> #地图id }

响应

Bash { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 机器人前往路径点

协议：HTTP

地址：POST http://<ip>:5000/deploy/goToWP

请求

JSON { "deploy_uid": <string> #部署uid "wp_uid": <string> #路径点uid "precision_xy": <float> #到点坐标精度 "precision_yaw": <float> #到点角度精度 "is_reverse": <bool> #是否倒车 "nav_type": <int> #导航方式 1：自主导航 2：预设路径导航 }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 基于路径点重定位

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>/deploy/relocateWithWP

请求

JSON { "deploy_uid": <string> #部署uid "wp_uid": <string> #路径点uid }

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 保存地图

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/deploy/saveMap/<string:map_name>

map_name为自定义地图名，不能重复

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 删除地图

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>/deploy/deleteMap/<int:map_id>

响应

JSON { "code": 0 #0 成功；1 错误 "message": <string> #code 1时才有message }

#### 修改地图名称

##### 基本信息

请求方法：GET

接口路径: <ip>:5000/map/changeMapName

功能描述: 重命名系统中的地图，同时更新数据库记录和所有相关文件（YAML配置文件和地图图像）

##### 请求参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_id | Int | 是 | 要重命名的地图的唯一标识符 |
| new_name | String | 是 | 地图的新名称 |

##### 请求示例

Shell GET /map/changeMapName?map_id=5&new_name=warehouse_floor_2

##### 响应格式

###### 成功响应 (200 OK)

JSON { "code": 0, "message": "Map name changed successfully", "map_id": 5, "new_name": "warehouse_floor_2" }

###### 错误响应

缺少参数 (400 Bad Request)

JSON { "code": 1, "message": "Missing parameters. Required: map_id and new_name" }

地图未找到 (404 Not Found)

JSON { "code": 1, "message": "Map not found or update failed" }

服务器错误 (500 Internal Server Error)

JSON { "code": 2, "message": "Server error: <错误详情>" }

##### HTTP状态码

点击图片可查看完整电子表格

#### 上传地图文件

##### 基本信息

接口名称: 上传导航地图

请求方法: POST

接口路径: <ip>:5000/deploy/upload_navigation_map

功能描述: 上传导航地图文件到服务器，用于机器人导航系统

##### 请求参数

###### 表单参数 (multipart/form-data)

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | File | 是 | 导航地图文件，建议使用 .pgm 格式 |

##### 请求示例

###### HTML 表单示例

HTML <form action="/upload_navigation_map" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" name="file" accept=".pgm"> <input type="submit" value="上传导航地图"> </form>

###### cURL 示例

Bash curl -X POST \ http://your-server/upload_navigation_map \ -H 'Content-Type: multipart/form-data' \ -F 'file=@navigation_map.pgm'

##### 响应说明

###### 成功响应

状态码: 302 (重定向)

响应类型: 重定向到部署主页

重定向地址: /deploy/ (deploy.index 路由)

###### 错误响应

状态码: 400/500

说明: 当文件上传失败或服务器错误时可能返回相应错误状态码

##### 文件处理说明

文件存储位置: 上传的文件保存到服务器的 /data/maps/mask/ 目录

文件名处理: 保留原始文件名，不进行重命名

文件格式: 建议使用 PGM（Portable Gray Map）格式

文件用途: 用于机器人导航系统的遮罩地图

##### 使用说明

###### 上传前准备

确保文件是有效的导航地图格式

建议文件大小适中，避免过大文件影响上传速度

文件名应具有描述性，便于后续管理

###### 支持的文件格式

.pgm: 推荐格式，灰度图像文件

##### 注意事项

文件覆盖: 如果上传同名文件，会覆盖服务器上的现有文件

权限要求: 需要相应的上传权限

存储空间: 确保服务器有足够的存储空间

网络稳定: 建议在稳定网络环境下进行文件上传

##### 后续操作

上传成功后，您可以：

在部署页面查看已上传的导航地图

使用 download_navigation_map 接口下载地图文件

将地图应用到机器人导航系统中

##### 错误处理

如果上传失败，请检查：

文件是否选择正确

网络连接是否稳定

服务器存储空间是否充足

文件格式是否支持

#### 下载地图文件

##### 基本信息

接口名称: 下载导航地图

请求方法: GET

接口路径: <ip>:5000/deploy/download_navigation_map/<filename>

功能描述: 下载指定的导航地图文件（.pgm 格式）

##### 请求参数

###### 路径参数

点击图片可查看完整电子表格

##### 请求示例

GET /download_navigation_map/map_001

##### 响应说明

###### 成功响应

状态码: 200

响应类型: 文件下载

内容类型: application/octet-stream

响应头: Content-Disposition: attachment; filename="<filename>.pgm"

###### 文件信息

文件格式: PGM (Portable Gray Map)

存储位置: /data/maps/mask/ 目录

文件用途: 机器人导航遮罩地图

###### 错误响应

状态码: 404

说明: 当指定的文件名不存在时返回 404 错误

##### 使用说明

文件命名: 传入的 filename 参数不需要包含 .pgm 扩展名，系统会自动添加

文件位置: 文件从服务器的 /data/maps/mask/ 目录中获取

下载方式: 文件以附件形式下载，浏览器会提示保存文件

权限要求: 需要相应的访问权限来下载地图文件

##### 注意事项

确保请求的文件名在服务器上存在

PGM 文件是灰度图像格式，通常用于机器人导航系统中的遮罩地图

下载的文件可以用于机器人路径规划和导航算法

### 1.3.4 地图修改软件

#### Windows

[gimp-2.10.34-setup.exe]

#### 测试地图文件

[office1.pgm]

## 1.4 启动后参数修改

### 1.4.1 避障区域

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/parameter/setCollisionMonitor/

请求

JSON { "name": <string>, #Limit1, Limit2, Limit3或Stop "linear_x_limit": <double>, #最大x方向线速度， Stop设为0.0 "linear_y_limit": <double>, #最大y方向线速度， Stop设为0.0 "angular_limit": <double>, #最大角速度， Stop设为0.0 "points": [<double>] #区域，长度必须>=6且为双数。数据格式[x1, y1, x2, y2, x3, y3, ...] }

points坐标图示

### 1.4.2 开关避障区域

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/parameter/enableCollisionMonitor/<int:enable>

注：enable = 1 打开； enable = 0 关闭； 其他数值视为无效

返回

JSON { "code": <int> #0 成功， 1 失败 "message": <string> # enable data type error 输入错误 }

### 1.4.3 设置最大速度

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/parameter/setControllerMaxSpeed/

请求

JSON { "max_speed": <double>, #最大前进线速度 "max_reverse_speed": <double>, #最大倒退线速度 }

## 1.5  ROS通信

### 1.5.1  客户端安装

### 1.5.2  客户端启动

### 1.5.3  通信图

## 1.6 语音

Base URL: http://<ip>:5000/sound/

Header: x-api-key:1234567890

### 1.6.1 获取声音文件列表

接口描述：返回上传文件夹中所有声音文件的列表。

请求 URL：files

请求方法：GET

响应参数：

参数名：无

参数类型：无

描述：成功时返回包含所有符合条件的声音文件名的列表；失败时返回包含错误信息的 JSON 对象，如{"error": "Sound directory not found"}

响应状态码：

状态码：200

描述：请求成功，返回声音文件列表

状态码：404

描述：声音目录未找到

### 1.6.2 上传

接口描述：将声音文件上传到服务器。

请求 URL：/upload

请求方法：POST

请求参数：

参数名：file

参数类型：文件

是否必选：是

描述：要上传的声音文件，需使用multipart/form-data格式进行传输

响应参数：

参数名：message

参数类型：字符串

描述：上传结果的描述信息，可能的值有File uploaded successfully（文件上传成功）、No file part in the request（请求中没有文件部分）、No file selected for uploading（没有选择要上传的文件）、Invalid file type. Only.wav files are allowed.（无效的文件类型，仅允许.wav文件）

参数名：filename

参数类型：字符串

描述：上传成功时，返回上传文件的文件名；上传失败时，该参数可能不存在或无实际意义

响应状态码：

状态码：201

描述：文件上传成功

状态码：400

描述：请求错误，可能是没有文件部分、没有选择文件或文件类型不允许

### 1.6.3 删除

接口描述：删除指定的声音文件。

请求 URL：/delete/<filename>

请求方法：DELETE

请求参数：

参数名：filename

参数类型：字符串

是否必选：是

描述：要删除的声音文件的文件名

响应参数：

参数名：message

参数类型：字符串

描述：删除结果的描述信息，可能的值有{filename} deleted successfully（文件删除成功）、File not found（文件未找到）、Failed to delete {filename}: {str(e)}（删除文件失败，具体错误信息）

响应状态码：

状态码：200

描述：文件删除成功

状态码：404

描述：文件不存在

状态码：500

描述：删除文件时发生错误

### 1.6.4 播放

接口描述：通过服务器的扬声器在本地播放指定的声音文件，并确保同一时间没有其他文件正在播放。

请求 URL：/play_local/<filename>

请求方法：GET

请求参数：

参数名：filename

参数类型：字符串

是否必选：是

描述：要播放的声音文件的文件名

响应参数：

参数名：message

参数类型：字符串

描述：播放结果的描述信息，可能的值有Playing {filename} locally...（正在本地播放文件）、File not found（文件未找到）、Invalid file type. Only.wav files can be played.（无效的文件类型，仅允许.wav文件播放）、Another file is currently playing（另一个文件正在播放）、aplay not found. Please ensure it is installed.（aplay未找到，请确保已安装）、An error occurred while playing the file: {str(e)}（播放文件时发生错误）

响应状态码：

状态码：200

描述：文件开始播放

状态码：400

描述：文件类型错误或有其他文件正在播放

状态码：404

描述：文件未找到

状态码：500

描述：播放文件时发生错误，如aplay未安装等

### 1.6.5 停止播放

接口描述：通过服务器的扬声器在本地播放指定的声音文件，并确保同一时间没有其他文件正在播放2。

请求 URL：/stop_playback

请求方法：GET

响应参数：

参数名：message

参数类型：字符串

响应状态码：

状态码：200

描述：Playback stopped successfully

状态码：400

描述：No active playback to stop

状态码：404

描述：No active playback to stop

状态码：500

描述：Failed to stop playback: exeception

## 1.7  系统

### 1.7.1  获取当前IP地址

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/getNetworkIPs

返回

JSON { "code": <int> #0 成功， 1 失败 "data": [(<网口名称:string>, <ip:string>)] }

例：

JSON { "code":0, "data":[["Wired connection 2","192.168.8.120"],["baoshiap","192.168.2.143"]] }

### 1.7.2   扫描并获取周围WiFi

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/scanWifi

响应

JSON { "code": 0, "data": [ { "security": "WPA1 WPA2", "signal": "100", "ssid": "zhencang" }, { "security": "WPA1 WPA2", "signal": "75", "ssid": "ChinaNet-gM73" } ], "message": "WiFi扫描成功" }

### 1.7.3 获取历史连接WiFi

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/listHistoryWifi

响应

JSON { "code": 0 成功 1 失败 "data": [ { "name": <string> "type": <string> "uuid": <string> } ] }

### 1.7.4   删除历史连接WiFi

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/system/deleteHistoryWifi

请求

JSON { "ssid": <string>, #WiFi名 }

响应

Python { "code": 0 成功 1 失败 "message": <string> }

### 1.7.5 连接WiFi

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/system/connectWifiJson

请求

JSON { "ssid": <string>, #WiFi名 "password": <string>, #WiFi密码 }

响应

Python { "code": 0 成功 1 失败 "message": <string> }

### 1.7.6 获取当前已连接WiFi

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/getConnectedWifi

响应

JSON "string"

### 1.7.7 设置热点

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/system/setAPJson

请求

JSON { "name": <string>, #热点名称 "password_ap": <string>, #热点密码 }

响应

Python { "code": 0 成功 1 失败 "message": <string> }

### 1.7.8 获取网络接口列表

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/listNetworkInterfaces

响应

JSON { "code": 0, "data": [ {"CONNECTION": "Wired connection 2","DEVICE": "enP4p65s0","STATE": "connected","TYPE": "ethernet"}, {"CONNECTION": "Wired connection 1","DEVICE": "enP3p49s0","STATE": "connected","TYPE": "ethernet"}, {"CONNECTION": "lab0_5G","DEVICE": "wlP2p33s0","STATE": "connected","TYPE": "wifi"}, {"CONNECTION": "","DEVICE": "wlan1","STATE": "unmanaged","TYPE": "wifi"}], "message": "" }

### 1.7.9 修改网络配置

协议：HTTP

地址：POST http://<api base url>:5000/system/configureNetworkInterface

请求

JSON { "interface": <string>, #例 "Wired connection 1" "ip_address": <string>, #例 "192.168.0.110" "gateway": <string>, #例 "192.168.0.1" "dns": <string>, #例 "8.8.8.8" "subnet_mask": <int> #例 24 }

响应

Python { "code": 0 成功 1 失败 "message": <string> }

### 1.7.10  关闭控制盒

协议：HTTP

地址：GET http://<api base url>:5000/system/poweroff

## 1.8 全覆盖路径任务

### 基础 URL

所有 API 请求的基础 URL 为：http://localhost:1235

### API 接口

启动导航任务

URL: /navigate_coverage

方法: POST

功能: 启动一个新的导航任务。

请求体:

field: 导航区域的坐标点列表（必填，至少包含4个坐标点，例如 [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0], [1.0, 1.0]，[0.0, 0.0]]）

swath_angle: 扫描角度（可选，浮点数，默认为 0.0）

repeat_times: 重复执行任务的次数（可选，正整数，默认为 1）

响应体:

code: 状态码（0 表示成功，1 表示失败）

status: 操作成功的消息（成功时返回）

error: 错误消息（失败时返回）

示例请求:

JSON { "field": [[0.0, 0.0], [1.0, 0.0], [1.0, 1.0], [0.0, 1.0]], "swath_angle": 45.0, "repeat_times": 2 }

示例响应（成功）:

JSON { "code": 0, "status": "导航任务已启动" }

示例响应（失败）:

JSON { "code": 1, "error": "请求必须是JSON格式" }

HTTP 状态码:

202: 任务成功启动

400: 请求格式错误或参数缺失

409: 已有导航任务正在运行

500: 服务器内部错误

获取任务状态

URL: /status

方法: GET

功能: 获取当前导航任务的状态。

请求体: 无

响应体:

status: 任务状态（例如 "运行中, 重复次数: 1/2" 或最终结果如 "成功"）

estimated_time_remaining: 预计剩余时间（仅在任务运行中返回，格式为 "X.X 秒"）

task_complete: 任务是否完成（布尔值，仅在任务结束时返回）

示例响应（任务运行中）:

JSON { "status": "运行中, 重复次数: 1/2", "estimated_time_remaining": "10.0 秒" }

示例响应（任务已完成）:

JSON { "status": "成功", "task_complete": true }

HTTP 状态码:

200: 请求成功

取消导航任务

URL: /cancel

方法: GET

功能: 取消当前正在执行的导航任务。

请求体: 无

响应体:

code: 状态码（0 表示成功，1 表示失败）

status: 操作成功的消息（成功时返回）

error: 错误消息（失败时返回）

示例响应（成功）:

JSON { "code": 0, "status": "导航任务已取消" }

示例响应（失败）:

JSON { "code": 1, "error": "当前没有正在运行的导航任务" }

HTTP 状态码:

200: 任务成功取消

404: 当前没有正在运行的任务

500: 无法取消任务或服务器内部错误

### 错误处理

所有接口在失败时会返回相应的状态码和错误消息。

常见的错误码包括：

0: 操作成功

1: 操作失败（具体错误信息在 error 字段中）

400: 请求格式错误或参数缺失

409: 已有导航任务正在运行

404: 当前没有正在运行的导航任务

500: 服务器内部错误

### 注意事项

请求格式:

启动导航任务时，请求体必须是 JSON 格式。

字段要求:

field 必须是至少包含3个坐标点的列表。

swath_angle 必须是数字（整数或浮点数）。

repeat_times 必须是正整数。

任务管理:

同一时间只能有一个导航任务运行。

取消任务后，任务可能需要短暂时间完全停止。

状态检查:

任务状态可能需要一定时间更新，建议定期轮询 /status 接口获取最新状态。

这份文档完整描述了导航任务管理 API 的功能和使用方法，适用于开发者和使用者参考。

## 1.9 定时任务

### 概述

该 API 提供了一系列接口，用于管理定时任务，包括创建、获取、更新和删除定时任务。定时任务支持三种类型：单次（once）、每天（daily）和每周（weekly）。API 使用 Flask 框架实现，并通过 APScheduler 调度任务。

### 基础 URL

所有 API 请求的基础 URL 为：http://<ip>:5000/schedule/

### API 接口

获取所有定时任务

URL: /schedules

方法: GET

请求体: 无

响应体:

code: 状态码（0 表示成功）

data: 定时任务列表，每个任务包含以下字段：

id: 定时任务 ID（整数）

type: 定时任务类型（"once", "daily", "weekly"）

start_datetime: 单次任务的开始日期和时间（ISO 格式，例如 "2025-05-26T10:00:00"），其他类型为 null

start_time: 每天或每周任务的开始时间（HH:MM:SS 格式，例如 "10:00:00"），单次任务为 null

days: 每周任务的执行日（逗号分隔的字符串，例如 "0,2,4"，0 表示周一，6 表示周日），其他类型为 null

示例响应:

JSON { "code": 0, "data": [ { "id": 1, "type": "once", "start_datetime": "2025-05-26T10:00:00", "start_time": null, "days": null }, { "id": 2, "type": "daily", "start_datetime": null, "start_time": "10:00:00", "days": null }, { "id": 3, "type": "weekly", "start_datetime": null, "start_time": "10:00:00", "days": "0,2,4" } ] }

创建定时任务

URL: /schedules

方法: POST

请求体:

type: 定时任务类型（必填，值为 "once", "daily", "weekly"）

对于 "once" 类型：

start_datetime: 开始日期和时间（必填，ISO 格式，例如 "2025-05-26T10:00:00"）

对于 "daily" 类型：

start_time: 每天的开始时间（必填，HH:MM:SS 格式，例如 "10:00:00"）

对于 "weekly" 类型：

start_time: 每周的开始时间（必填，HH:MM:SS 格式，例如 "10:00:00"）

days: 执行日列表（必填，数组形式，例如 [0, 2, 4]，0 表示周一，6 表示周日）

task_name：任务名称（必填，如"full_coverage")

task_description：任务描述

响应体:

code: 状态码（0 表示成功）

data: 创建的定时任务 ID（整数）

示例请求:

JSON { "type": "weekly", "start_time": "10:00:00", "days": [0, 2, 4], "task_name": "full_coverage" "task_description": { "field": [], "mode": "SET_ANGLE", #SET_ANGLE, BRUTE_FORCE "best_angle": 20.0, #单位degree，SET_ANGLE时使用 "step_angle": 2.0， #单位degree，BRUTE_FORCE时使用 "objective": "LENGTH" #LENGTH, NUMBER, COVERAGE，BRUTE_FORCE时使用 } }

示例响应:

JSON { "code": 0, "data": 4 }

获取指定定时任务

URL: /schedules/<schedule_id>

方法: GET

路径参数:

schedule_id: 定时任务 ID（整数）

请求体: 无

响应体:

code: 状态码（0 表示成功，404 表示未找到）

data: 定时任务详情（字段同获取所有定时任务中的单个任务）

message: 错误消息（仅在失败时返回）

示例响应（成功）:

JSON { "code": 0, "data": { "id": 1, "type": "once", "start_datetime": "2025-05-26T10:00:00", "start_time": null, "days": null } }

示例响应（失败）:

JSON { "code": 404, "message": "Schedule not found" }

删除指定定时任务

URL: /schedules/<schedule_id>

方法: DELETE

路径参数:

schedule_id: 定时任务 ID（整数）

请求体: 无

响应体:

code: 状态码（0 表示成功，404 表示未找到）

message: 操作结果消息

示例响应（成功）:

JSON { "code": 0, "message": "Schedule deleted successfully" }

示例响应（失败）:

JSON { "code": 404, "message": "Schedule not found" }

更新指定定时任务

URL: /schedules/<schedule_id>

方法: PUT

路径参数:

schedule_id: 定时任务 ID（整数）

请求体:

type: 定时任务类型（可选，值为 "once", "daily", "weekly"）

start_datetime: 开始日期和时间（可选，ISO 格式，例如 "2025-05-26T10:00:00"）

start_time: 开始时间（可选，HH:MM:SS 格式，例如 "14:00:00"）

days: 执行日列表（可选，数组形式，例如 [1, 3, 5]）

响应体:

code: 状态码（0 表示成功，404 表示未找到，1 表示调度器错误）

data: 更新后的定时任务详情（成功时返回）

message: 错误消息（失败时返回）

示例请求:

JSON { "type": "daily", "start_time": "14:00:00" }

示例响应（成功）:

JSON { "code": 0, "data": { "id": 1, "type": "daily", "start_datetime": null, "start_time": "14:00:00", "days": null } }

示例响应（失败）:

JSON { "code": 404, "message": "Schedule not found" }

### 错误处理

所有 API 在失败时会返回相应的状态码和错误消息。

常见的错误码包括：

0: 成功

404: 资源未找到（例如指定的定时任务 ID 不存在）

1: 调度器错误（例如移除任务时发生异常）

### 注意事项

时间格式:

start_datetime 使用 ISO 8601 格式（例如 "2025-05-26T10:00:00"）。

start_time 使用 HH:MM:SS 格式（例如 "10:00:00"）。

字段匹配:

创建或更新定时任务时，确保提供的字段与任务类型匹配。例如，"once" 类型需要 start_datetime，而 "weekly" 类型需要 start_time 和 days。

调度器集成:

创建或更新任务时，会自动将其添加到 APScheduler 调度器中。

删除任务时，会同时从调度器中移除。

ID 唯一性:

定时任务 ID 是唯一的整数，由系统自动生成。

# 2. MQTT

## 2.1 连接 MQTT Broker

### 2.1.1  连接请求

客户端需要建立与 MQTT Broker 的连接，连接参数如下：

点击图片可查看完整电子表格

### 2.1.2 示例代码（Python）

Python import paho.mqtt.client as mqtt # 连接成功回调函数 def on_connect(client, userdata, flags, rc): if rc == 0: print("Connected to MQTT Broker!") else: print(f"Failed to connect, return code {rc}") client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect host = "mqtt.example.com" port = 1885 client.connect(host, port) client.loop_start()

## 2.2 设备数据订阅流程

### 2.2.1 电池数据订阅

激活电池节点

向 battery/sub 主题发送任意数据以激活电池节点，使其开始发布数据。

示例代码（Python）

Python topic = "battery/sub" payload = "0" qos = 1 retain = False result = client.publish(topic, payload, qos, retain) if result.rc == mqtt.MQTT_ERR_SUCCESS: print("Battery activation message sent successfully.") else: print(f"Failed to send battery activation message, return code {result.rc}")

订阅电池数据

订阅 battery/data 主题以接收电池数据。

示例代码（Python）

Python # 消息接收回调函数 def on_message(client, userdata, msg): print(f"Received battery data: {msg.payload.decode()}") client.on_message = on_message topic = "battery/data" qos = 1 client.subscribe(topic, qos)

数据示例

JSON { "voltage": 27.2, "current": -0.4, "charge": 26.22, "capacity": 30.0, "percentage": 0.87, "is_charging": 0, "temperature": 28.71, "power_supply_status": 3 }

超时机制

电池节点如果超过 5 秒没有收到 battery/sub 主题的数据，则停止发布 battery/data 主题的数据。客户端需要定期向 battery/sub 发送激活消息以保持数据订阅。

### 2.2.2 电机数据订阅

### 2.2.3 IO模块数据订阅

### 2.2.4 UWB数据订阅

# 3.  UI

## 3.1  部署UI

用户可以通过部署UI完成建图、部署路径点、路径和编辑任务等功能。

### 3.1.1  连接

第一步

网线一头插入交换机上，另一台头插入笔记本电脑。

第二步

再电脑上打开浏览器，输入192.168.8.110:5000，会出现以下画面

### 3.1.2 登录

首次使用时，系统会先进入用户登录界面

首次使用输入系统默认账号密码

登录后可以在“用户”下修改账号与密码

也可以在这里登出

### 3.1.3  建图

点击建图按钮，界面会出现如下控制栏

等待右上角两个红点变绿，界面会显示地图数据

点击右边机器人操作，会出现控制按钮

用户既可以通过鼠标点击按钮进行控制机器人，也可通过对应的键盘控制

左上：q

上：w

右上： e

左： a

下： s

右：d

通过控制机器人移动，界面会更新建图数据。完成建图后，通过点击左上角保存按钮保存地图

输入地图名并保存，左边栏出现保存的地图名称，如图，huanqiu2为保存的地图

建图环节结束，将机器人推回充电桩以便下一步操作。

### 3.1.4  路径点

点击左边栏想要编辑的地图名称，界面会变成下面的样子

等待红灯变绿，点击获取地图数据按钮

界面会加载地图数据和已经保存好的部署数据。

第一步 添加配置

点击配置按钮旁边的加号

第二步 添加路径点

点击添加路径点

添加路径点有两种方式，一是用鼠标在地图上相对应位置上点击，二是把机器人移动到对应位置上，然后点击路径点旁的

此时地图上出现一个如下所示的路径点(选中后是红色，未选中是黄色）

点击保存按钮将数据上传到控制盒

第三步 添加任务

点击右边栏任务旁边的＋号

双击左边已经添加的路径点以添加该路径点到任务中

点击任务下路径点的编辑按钮（铅笔样式)，会跳出编辑路径点的窗口

是否停靠点：选择确定

导航方式：自主导航还是跟随预设路径点导航 选择auto（自主导航）

导航精度：左边是坐标点精度，右边是到点朝向精度

倒车进入：是否倒着行驶

动作：点击＋可以选择预设的行为，如回桩，上货等

点击确定

点击保存按钮

第四步 执行任务

点击右边任务栏上方的启动按钮

左边是启动按钮，右边可以选是否重复执行任务。

点击启动按钮后下方状态会变成moving字样

此时再点击上述播放按钮可以取消任务。

取消后下方状态会变成cancelled字样

此时我们要确认状态才能发布新的任务，在浏览器打开新的页面，输入

http://192.168.8.110:5000/deploy/confirmStatus

回到UI，会发现状态变回idle字样

注：

任务成功，状态会变成succeeded

任务失败，状态会变成failed

此时都需要在新页面输入http://192.168.8.110:5000/deploy/confirmStatus才能发布新的任务。

# 4. 行为

## 4.1 io控制

文件

[io控制.xml]

参数

task_param：由“输出信号”和“输入信号”两个参数组成。当该行为触发时，控制盒先向io口输出“输出信号”，直到接收到“输入信号”后停止该行为。

示例文件中输出信号为1，输入信号为2，用户可以按需求修改。

# 5. 地图编辑

下载地图编辑软件

| Windows | [gimp-2.10.38-setup.exe] |
| --- | --- |

下载导航地图

使用地图编辑软件打开导航地图

使用左上方工具修改地图图片

黑色：禁行

白色：可通行

保存修改的地图

选择覆盖xxx

上传回机器人

# 6. 附录